ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕШЕНИЮ

Система прогнозирования трудоёмкости сборки электрошкафов управления (ШАУ)

Версия 1.0  ·  Параметрическая модель + парсер спецификаций + ML-слой

## Содержание

1. Назначение и состав

2. Архитектура решения

3. Состав поставки

4. Установка и требования

5. Слой B. Парсер спецификаций

6. Слой A. Калькулятор норм

7. Слой C. ML-модель

8. Типовой сценарий работы

9. Адаптация и сопровождение

10. Дорожная карта

# 1. Назначение и состав

Система прогнозирует трудоёмкость сборки и базовой пусконаладки электрических шкафов управления (ШАУ) в нормо-часах на основе спецификации (BOM) и параметров проекта. Решение покрывает весь цикл: от автоматического извлечения признаков из проектной документации до расчёта трудоёмкости и последующего обучения ML-модели на фактических часах из 1С.

Решение реализовано как три независимых, но взаимодополняющих слоя. Это позволяет получить рабочий инструмент сразу (не дожидаясь накопления данных) и наращивать точность по мере сбора фактических часов.

# 2. Архитектура решения

| Слой | Компонент | Файл | Когда работает |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Параметрическая модель | Калькулятор норм по эвристикам | Калькулятор_норм_ШАУ.xlsx | с первого дня, без данных |
| B. Извлечение признаков | Парсер спецификаций (BOM → признаки) | parse_spec.py | с первого дня |
| C. ML-модель | Градиентный бустинг (план) | — (этап 3) | при ~150+ проектов с факт-часами |

Логика взаимодействия: парсер (B) превращает документацию в вектор признаков; калькулятор (A) сразу даёт оценку и служит baseline; ML-модель (C) обучается на остатках — учит поправку к оценке слоя A по фактическим данным.

# 3. Состав поставки

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| parse_spec.py | Парсер PDF/EPLAN-экспорта → вектор признаков |
| features_example.json | Пример извлечённого вектора (эталонный шкаф) |
| Калькулятор_норм_ШАУ.xlsx | Параметрический калькулятор трудоёмкости |
| Техническое_решение_ШАУ.docx | Ответ на ТЗ: архитектура, этапы, критерии приёмки |
| README.md | Техническая документация рядом с кодом |
| Документация_по_решению_ШАУ.docx | Настоящий документ |

# 4. Установка и требования

Python 3.9 и новее.

Библиотека pdfplumber.

Microsoft Excel или LibreOffice — для калькулятора.

Установка зависимости парсера:

pip install pdfplumber

# 5. Слой B. Парсер спецификаций (parse_spec.py)

Извлекает из проектной документации (PDF-экспорт EPLAN или аналогичной CAD-системы) плоский вектор признаков согласно разделу 2 ТЗ.

Команды запуска:

python3 parse_spec.py "spec.pdf"                  # вектор признаков в консоль
python3 parse_spec.py "spec.pdf" --bom            # + распознанные строки BOM
python3 parse_spec.py "spec.pdf" --json out.json  # + сохранить в JSON

Что и откуда извлекается:

| Источник в документе | Извлекаемые признаки |
| --- | --- |
| Спецификация (BOM) | количество аппаратов по категориям, тип/габариты корпуса, IP |
| Схема расположения | число и диаметр отверстий ввода |
| Таблица клемм | аналоговые цепи, количество клемм |
| Схема электрическая | интерфейсы (Ethernet/RS-485/Modbus) |

Состав вектора признаков (фрагмент):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| ip_rating | степень защиты (IP21/54/65/66) |
| width_mm / height_mm / depth_mm | габариты корпуса |
| mount_panel / din_inclined | монтажная панель / наклонная DIN-рейка |
| cable_entries | число кабельных вводов (+ детализация по Ø) |
| breakers_le63 / load_switches | автоматы до 63 А / выключатели нагрузки |
| freq_converters / soft_starters | преобразователи частоты / УПП |
| plc / hmi | ПЛК / HMI-панели |
| relays / phase_relays | промежуточные реле / реле контроля фаз |
| analog_4_20mA / analog_0_10V | аналоговые цепи |
| interfaces | Ethernet / RS-485 / Modbus / Profibus |
| terminals / fuse_holders | клеммы / держатели предохранителей |

Принцип распознавания:

Из BOM принимаются только строки спецификации (начинаются с номера позиции, заканчиваются «кол-во / заказной № / изготовитель») — это отсекает текст со схем.

Категоризация — по словарю ключевых слов; аксессуары (цоколь, скоба, изолятор) исключаются из счёта аппаратов.

Корпус, отверстия, аналоговые цепи и интерфейсы — по регулярным выражениям.

Ограничения:

analog_4_20mA оценивается по схеме и может завышаться; точное число — из таблицы клемм.

Качество разбора BOM зависит от структурированности PDF-экспорта.

# 6. Слой A. Калькулятор норм (Калькулятор_норм_ШАУ.xlsx)

Прозрачная параметрическая модель: трудоёмкость — это сумма нормативов по этапам сборки, умноженная на коэффициенты сложности.

Формула:

T = Мехобработка + Силовой_монтаж + Слаботочка + Клеммы_маркировка
    + ПНР + Надбавка_IP66

каждый этап = Σ( Кол-во признака × Норматив, ч/ед )

Структура листа:

Жёлтые ячейки (синий шрифт) — вводимые: количество признаков и нормативы.

Чёрные ячейки — формулы, подытоги этапов и итог.

Блок коэффициентов: надбавка IP66 (+30 %) и нелинейный каскад ПЧ.

Учёт нелинейностей (по §8 ТЗ):

Каскад ПЧ: при ≥2 ПЧ настройка по Modbus + ПЛК даёт 3 ч ПНР вместо n×0,5 ч.

IP66: +30 % к мехобработке (сальники, уплотнители).

Аналоговые цепи: отдельный норматив на экранирование, разделку и заземление.

Калибровка и проверка:

Нормативы подобраны так, чтобы эталонный (Anchor) шкаф попадал в диапазон 18–22 ч. По приложенному примеру калькулятор даёт результат:

| Этап | Часы |
| --- | --- |
| 1. Мехобработка | 3,0 |
| 2. Монтаж силовой части | 4,5 |
| 3. Монтаж слаботочки | 3,4 |
| 4. Клеммники и маркировка | 3,8 |
| 5. Пусконаладка | 4,7 |
| Надбавка IP66 (+30 %) | 0,9 |
| ИТОГО | 20,3 |

При внедрении нормативы уточняются по факт-часам из 1С — достаточно изменить значения в столбце «Норматив, ч/ед».

# 7. Слой C. ML-модель (план реализации)

Активируется при накоплении проектов с фактическими часами.

Алгоритм. Алгоритм: CatBoost / LightGBM (градиентный бустинг). На таблицах 150–500 строк превосходит нейросеть и нативно работает с категориями (IP, тип ПЛК).

Подход. Обучение на остатках: оценка слоя A подаётся как признак, модель учит поправку «факт − оценка». Это повышает устойчивость на малых данных.

Баланс. Дисбаланс: weighted loss для редких сложных шкафов (IP66, взрывозащита).

Метрики. Приёмка: MAE ≤ 10–15 %, R² ≥ 0,85, тест на Anchor 18–22 ч.

Конвейер данных:

Архив проектов (PDF/EPLAN) --parse_spec.py--> Вектор признаков --+
                                                                 +--> Датасет
Факт-часы из 1С (наряд-заказы) ----------------------------------+   (очистка)
                                                                      |
                                                       CatBoost --> Прогноз, ч

# 8. Типовой сценарий работы

Извлечь признаки нового шкафа парсером:

python3 parse_spec.py "new_cabinet.pdf" --json new.json

Перенести значения в жёлтые ячейки калькулятора и получить оценку в нормо-часах (на слое C — подать new.json в обученную модель).

# 9. Адаптация и сопровождение

Парсер настраивается под номенклатуру предприятия без изменения логики — правкой двух словарей в начале parse_spec.py:

KEYWORDS = { "contactor": ["контактор","пускатель","кми","lc1", ...], ... }
ACCESSORY = ["цоколь","скоба","изолятор", ...]

Для форматов, отличных от PDF (Excel, XML EPLAN), заменяется только функция загрузки текста build_features() — логика признаков переиспользуется. Нормативы калькулятора сопровождаются периодической перекалибровкой по факт-часам из 1С.

# 10. Дорожная карта

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 0 | Калькулятор + парсер (быстрый старт) | 1–2 нед |
| 1 | Сбор и очистка данных (архив + факт-часы 1С) | 2–3 нед |
| 2 | EDA и Feature Engineering | 2 нед |
| 3 | Обучение и валидация (CatBoost/LightGBM) | 3 нед |
| 4 | Интеграция и UI (веб-форма / плагин CAD) | 2 нед |